Grupo 4

Laboratório: Sexta-Feira (8:30-10:00 - RC91795L04)

Membros:

- 84718 - Francisco Aguiar

- 84719 - Gonçalo Marques

- 84740 - Manuel Sousa

# Lab #6

# 2.1

Figura 1 - Wireshark

Como se pode ver após corrermos o comando mostrado na figura, é enviado um packet de UDP do ip 198.18.1.20 port 4360 para o ip 198.18.1.10 port 3333.

1. Como visto na figura 1 é possível ver que o header de UDP tem os seguintes campos:

- Source Port;

- Destination Port;

- Length;

- CheckSum.

2. O tamanho em Bytes destes campos é 2 Bytes por observação no wireshark, ao selecionar cada um dos campos podemos observar na tab de baixo que ocupam 2 Bytes no packet.

3. Como aferido na pergunta 2 é a length total do packet ou seja 8 Bytes de header e 5 Bytes de data.

4. Tamanho máximo da payload só pode ser (2^16 - 1) Bytes e como o header tem 8 Bytes, o máximo de Data que pode ter são (2^16 - 9) Bytes = 65527 Bytes.

5. O maior port number possível é  (2^16 – 1) = 65535.

2.2

Figura 2 -TCP Handshaking iniciação

Após correr o comando telnet 198.18.0.20 8000 podemos ver que é iniciado o processo de handshaking entre os dois hosts, o que correu o comando e o que tem o IP 198.18.1.10 que estava a escuta por conexões no porto 8000.

1. Como pode ser visto na figura acima o Sequence number é 0 e o que identifica o packet como um packet SYN é a flag SYN estar a 1.

Figura 3 - Resposta ao packet de SYN

2. O sequence number é 0 como esperado pois deve manter o mesmo sequence number que o SYN recebido.

O acknowledgement number é 1 pois o host de IP 198.18.0.20 está a espera de receber o packet com sequence number 1.

É identificado como SYN, ACK devido às flags que estão a 1, a flag SYN e a flag ACK, como é visível na zona a azul.

Figura 4 - Comunicação entre hosts após o pedido HTTP

Na figura podemos ver que após correr o comando GET / HTTP/1.1 no host cliente que se inicia um processo envio de dados do servidor, para o cliente e sucessivas respostas (ACKS) enviadas do cliente para o Servidor web, antes de enviar dados para o cliente o servidor envia uma resposta HTTP com código 200 que significa que o request foi aceite.

3. Sequence numbers dos primeiros 6 packets:

1,20,21,22,23,24

| Envio(s) | Recepção ACK(s) | RTT(s) |
| --- | --- | --- |
| 30,521698256 | 30,521723921 | 2.56e-5 |
| 30,523542044 | 30,523593255 | 5.12e-5 |
| 30,523607136 | 30,523622323 | 1.52e-5 |
| 30,523629167 | 30,523642230 | 1.31e-5 |
| 30,523648016 | 30,523660839 | 1.28e-5 |
| 30,523666815 | 30,523679642 | 1.28e-5 |

alfa = 0.125

beta = 0.25

estimated RTT inicial = 0

deviation RTT inicial = 0

---------------------- Iteração 1 --------------------------

sample RTT: 2.56e-05

estimated RTT =  0.875 * 0 + 0.125 * 2.56e-05 = 3.2e-06

deviation RTT = 0.75 * 0 + 0.25 * | 2.56e-05 - 3.2e-06 | = 5.6e-06

---------------------- Iteração 2 --------------------------

sample RTT: 5.12e-05

estimated RTT =  0.875 * 3.2e-06 + 0.125 * 5.12e-05 = 9.2e-06

deviation RTT = 0.75 * 5.6e-06 + 0.25 * | 5.12e-05 - 9.2e-06 | = 1.47e-05

---------------------- Iteração 3 --------------------------

sample RTT: 1.52e-05

estimated RTT =  0.875 * 9.2e-06 + 0.125 * 1.52e-05 = 9.95e-06

deviation RTT = 0.75 * 1.467e-05 + 0.25 * | 1.52e-05 - 9.95e-06 | = 1.23e-05

---------------------- Iteração 4 --------------------------

sample RTT: 1.31e-05

estimated RTT =  0.875 * 9.95e-06 + 0.125 * 1.31e-05 = 1.03e-05

deviation RTT = 0.75 * 1.23-05 + 0.25 * | 1.31e-05 - 1.03e-05 | = 9.94e-06

---------------------- Iteração 5 --------------------------

sample RTT: 1.28e-05

estimated RTT =  0.875 * 1.03e-05 + 0.125 * 1.28e-05 = 1.06e-05

deviation RTT = 0.75 * 9.94e-06 + 0.25 * | 1.28e-05 - 1.06e-05 | = 7.99e-06

---------------------- Iteração 6 --------------------------

sample RTT: 1.28e-05

estimated RTT =  0.875 * 1.06e-05 + 0.125 * 1.28e-05 = 1.09e-05

deviation RTT = 0.75 * 7.995e-06 + 0.25 * | 1.28e-05 - 1.09e-05 | = 6.46e-06

Time Out Interval = 1.09e-05 + 4 * 6.46e-06 = 3.68e-05

4.

Lenght1 = 16 Byte

Lenght2 = 1 Byte

Lenght3 = 1 Byte

Lenght4 = 1 Byte

Lenght5 = 1 Byte

Lenght6 = 1 Byte

5. Não há visto que não existem sequence numbers repetidos.

# Lab #7

# 2.1

Figura 5 - Relatório do Wireshark de ping a um endereço IPv4

1. 198.18.0.20

(Processo de resposta: Podemos responder de várias maneiras. Podemos ter em atenção a rede do Core, e ver através dela qual o ip da máquina para onde estamos a pingar. Esta informação está também disponível no wireshark, nos campos source e destination dos pacotes interceptados)

2. ICMP

(Processo de resposta: observação do campo Protocol no header do pacote IPv4)

3. O Header tem 20 Bytes. O tamanho total do pacote de IPv4 é 84 Bytes por isso subtraímos o Header e ficamos com o tamanho do payload, ou seja ficamos com 64 Bytes (84 Bytes - 20 Bytes).

4. No campo Flags,o bit 1 está ativo o que significa “Don’t fragment”, daí concluímos que não houve fragmentação. Fomentamos a nossa análise com observação ao Wireshark (Figura 6).

Figura 6 - Flags de um pacote de IPv4

# 2.2

Figura 7 - Relatório do Wireshark de ping com 5000 Bytes a um endereço IPv6

1. 2001:200::20

(Processo de resposta: Mesmo processo que na pergunta 1 da secção 2.1)

2. ICMPv6

(Processo de resposta: observação do campo next header do fragmentation header de um dos fragmentos)

3. O Header tem 40 Bytes. O Payload tem 5008 Bytes que equivale a somar a Data dos 4 fragmentos que compõem 1 ping enviado. Como a Data dos 3 primeiros fragmentos são 1448 Bytes, e do último fragmento 664 Bytes, temos no total 3*1448 + 664 = 5008 Bytes. Os 5008 Bytes fazem todo o sentido visto que são os 5000 Bytes que indicamos no ping + 8 Bytes do Header de ICMPv6.

4. Sim. Podemos ver por observação ao wireshark que os 5000 Bytes foram divididos em vários fragmentos (Pergunta 5). Com isto verificamos também que foi acrescentado um fragment header em cada fragmento, sob forma a identificar cada um dos fragmentos. Dentro de cada fragmento, podemos saber (através do More Fragments Bit) se há mais fragmentos além desse. Um pacote que não contém um fragment header não foi fragmentado.

5. 4 Fragmentos.

(Processo de Resposta: No último fragmento recebido vemos que há uma reconstituição de vários fragmentos. Por observação (figura 8) vemos que são 4. Se utilizarmos a interface gráfica do Wireshark também podemos facilmente observar que o pacote original é partido em vários fragmentos. Os fragmentos normais são indicados com fundo branco, e a reconstituição dos fragmentos (e último fragmento) estão com cor de fundo rosa.)

Figura 8 - Reconstrução dos fragmentos

6. O Payload Length altera-se entre os fragmentos (igual nos três primeiros menos no último). No Fragmentation Header apenas varia o offset entre os vários fragmentos e o More Fragments bit, que será 0 no último pacote (não há mais fragmentos além desse pacote) e 1 nos restantes 3.

# Anexos

# Anexo 1 -  Pacote IPv4 interceptado (Secção 2.1 Lab #7)

No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info

15 33.001522000   198.18.0.20           198.18.1.10           ICMP     98     Echo (ping) request  id=0x001d, seq=1/256, ttl=64 (reply in 16)

Frame 15: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0

Interface id: 0 (n1.eth0.77)

Encapsulation type: Ethernet (1)

Arrival Time: Nov  9, 2017 14:54:56.802614000 UTC

[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]

Epoch Time: 1510239296.802614000 seconds

[Time delta from previous captured frame: 0.000002000 seconds]

[Time delta from previous displayed frame: 2.998882000 seconds]

[Time since reference or first frame: 33.001522000 seconds]

Frame Number: 15

Frame Length: 98 bytes (784 bits)

Capture Length: 98 bytes (784 bits)

[Frame is marked: False]

[Frame is ignored: False]

[Protocols in frame: eth:ethertype:ip:icmp:data]

[Coloring Rule Name: ICMP]

[Coloring Rule String: icmp || icmpv6]

Ethernet II, Src: 00:00:00_aa:00:00 (00:00:00:aa:00:00), Dst: 00:00:00_aa:00:01 (00:00:00:aa:00:01)

Destination: 00:00:00_aa:00:01 (00:00:00:aa:00:01)

Address: 00:00:00_aa:00:01 (00:00:00:aa:00:01)

.... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)

.... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)

Source: 00:00:00_aa:00:00 (00:00:00:aa:00:00)

Address: 00:00:00_aa:00:00 (00:00:00:aa:00:00)

.... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)

.... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)

Type: IP (0x0800)

Internet Protocol Version 4, Src: 198.18.0.20 (198.18.0.20), Dst: 198.18.1.10 (198.18.1.10)

Version: 4

Header Length: 20 bytes

Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00: Not-ECT (Not ECN-Capable Transport))

0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0x00)

.... ..00 = Explicit Congestion Notification: Not-ECT (Not ECN-Capable Transport) (0x00)

Total Length: 84

Identification: 0xf192 (61842)

Flags: 0x02 (Don't Fragment)

0... .... = Reserved bit: Not set

.1.. .... = Don't fragment: Set

..0. .... = More fragments: Not set

Fragment offset: 0

Time to live: 64

Protocol: ICMP (1)

Header checksum: 0xbbd3 [validation disabled]

[Good: False]

[Bad: False]

Source: 198.18.0.20 (198.18.0.20)

Destination: 198.18.1.10 (198.18.1.10)

[Source GeoIP: Unknown]

[Destination GeoIP: Unknown]

Internet Control Message Protocol

Type: 8 (Echo (ping) request)

Code: 0

Checksum: 0xde09 [correct]

Identifier (BE): 29 (0x001d)

Identifier (LE): 7424 (0x1d00)

Sequence number (BE): 1 (0x0001)

Sequence number (LE): 256 (0x0100)

[Response frame: 16]

Timestamp from icmp data: Nov  9, 2017 14:54:56.000000000 UTC

[Timestamp from icmp data (relative): 0.802614000 seconds]

Data (48 bytes)

0000  0a 3f 0c 00 00 00 00 00 10 11 12 13 14 15 16 17   .?..............

0010  18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27   ........ !"#$%&'

0020  28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37   ()*+,-./01234567

Data: 0a3f0c0000000000101112131415161718191a1b1c1d1e1f...

[Length: 48]

# Anexo 2 -  Pacote IPv6 interceptado (Secção 2.2 Lab #7)

No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info

4 0.000053000    2001:200::20          2001:200:1::10        ICMPv6   726    Echo (ping) request id=0x003a, seq=10, hop limit=64 (reply in 8)

Frame 4: 726 bytes on wire (5808 bits), 726 bytes captured (5808 bits) on interface 0

Interface id: 0 (n1.eth0.93)

Encapsulation type: Ethernet (1)

Arrival Time: Nov  9, 2017 16:27:48.535448000 UTC

[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]

Epoch Time: 1510244868.535448000 seconds

[Time delta from previous captured frame: 0.000006000 seconds]

[Time delta from previous displayed frame: 0.000006000 seconds]

[Time since reference or first frame: 0.000053000 seconds]

Frame Number: 4

Frame Length: 726 bytes (5808 bits)

Capture Length: 726 bytes (5808 bits)

[Frame is marked: False]

[Frame is ignored: False]

[Protocols in frame: eth:ethertype:ipv6:ipv6.nxt:icmpv6:data]

[Coloring Rule Name: ICMP]

[Coloring Rule String: icmp || icmpv6]

Ethernet II, Src: 00:00:00_aa:00:00 (00:00:00:aa:00:00), Dst: 00:00:00_aa:00:01 (00:00:00:aa:00:01)

Destination: 00:00:00_aa:00:01 (00:00:00:aa:00:01)

Address: 00:00:00_aa:00:01 (00:00:00:aa:00:01)

.... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)

.... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)

Source: 00:00:00_aa:00:00 (00:00:00:aa:00:00)

Address: 00:00:00_aa:00:00 (00:00:00:aa:00:00)

.... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)

.... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)

Type: IPv6 (0x86dd)

Internet Protocol Version 6, Src: 2001:200::20 (2001:200::20), Dst: 2001:200:1::10 (2001:200:1::10)

0110 .... = Version: 6

[0110 .... = This field makes the filter "ip.version == 6" possible: 6]

.... 0000 0000 .... .... .... .... .... = Traffic class: 0x00000000

.... 0000 00.. .... .... .... .... .... = Differentiated Services Field: Default (0x00000000)

.... .... ..0. .... .... .... .... .... = ECN-Capable Transport (ECT): Not set

.... .... ...0 .... .... .... .... .... = ECN-CE: Not set

.... .... .... 0000 0000 0000 0000 0000 = Flowlabel: 0x00000000

Payload length: 672

Next header: IPv6 fragment (44)

Hop limit: 64

Source: 2001:200::20 (2001:200::20)

Destination: 2001:200:1::10 (2001:200:1::10)

[Source GeoIP: Unknown]

[Destination GeoIP: Unknown]

Fragmentation Header

Next header: ICMPv6 (58)

Reserved octet: 0x0000

0001 0000 1111 1... = Offset: 543 (0x021f)

.... .... .... .00. = Reserved bits: 0 (0x0000)

.... .... .... ...0 = More Fragment: No

Identification: 0x03538327

[4 IPv6 Fragments (5008 bytes): #1(1448), #2(1448), #3(1448), #4(664)]

[Frame: 1, payload: 0-1447 (1448 bytes)]

[Frame: 2, payload: 1448-2895 (1448 bytes)]

[Frame: 3, payload: 2896-4343 (1448 bytes)]

[Frame: 4, payload: 4344-5007 (664 bytes)]

[Fragment count: 4]

[Reassembled IPv6 length: 5008]

[Reassembled IPv6 data: 8000ed19003a000a0482045a000000003f2b080000000000...]

Internet Control Message Protocol v6

Type: Echo (ping) request (128)

Code: 0

Checksum: 0xed19 [correct]

Identifier: 0x003a

Sequence: 10

[Response In: 8]

Data (5000 bytes)

0000  04 82 04 5a 00 00 00 00 3f 2b 08 00 00 00 00 00   ...Z....?+......

0010  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f   ................

0020  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f    !"#$%&'()*+,-./

0030  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f   0123456789:;<=>?

0040  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f   @ABCDEFGHIJKLMNO

0050  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f   PQRSTUVWXYZ[\]^_

0060  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f   `abcdefghijklmno

0070  70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f   pqrstuvwxyz{|}~.

0080  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f   ................

0090  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f   ................

00a0  a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af   ................

00b0  b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf   ................

00c0  c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf   ................

00d0  d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df   ................

00e0  e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef   ................

00f0  f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff   ................

0100  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f   ................

0110  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f   ................

0120  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f    !"#$%&'()*+,-./

0130  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f   0123456789:;<=>?

0140  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f   @ABCDEFGHIJKLMNO

0150  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f   PQRSTUVWXYZ[\]^_

0160  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f   `abcdefghijklmno

0170  70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f   pqrstuvwxyz{|}~.

0180  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f   ................

0190  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f   ................

01a0  a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af   ................

01b0  b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf   ................

01c0  c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf   ................

01d0  d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df   ................

01e0  e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef   ................

01f0  f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff   ................

0200  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f   ................

0210  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f   ................

0220  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f    !"#$%&'()*+,-./

0230  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f   0123456789:;<=>?

0240  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f   @ABCDEFGHIJKLMNO

0250  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f   PQRSTUVWXYZ[\]^_

0260  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f   `abcdefghijklmno

0270  70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f   pqrstuvwxyz{|}~.

0280  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f   ................

0290  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f   ................

02a0  a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af   ................

02b0  b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf   ................

02c0  c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf   ................

02d0  d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df   ................

02e0  e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef   ................

02f0  f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff   ................

0300  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f   ................

0310  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f   ................

0320  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f    !"#$%&'()*+,-./

0330  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f   0123456789:;<=>?

0340  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f   @ABCDEFGHIJKLMNO

0350  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f   PQRSTUVWXYZ[\]^_

0360  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f   `abcdefghijklmno

0370  70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f   pqrstuvwxyz{|}~.

0380  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f   ................

0390  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f   ................

03a0  a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af   ................

03b0  b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf   ................

03c0  c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf   ................

03d0  d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df   ................

03e0  e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef   ................

03f0  f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff   ................

0400  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f   ................

0410  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f   ................

0420  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f    !"#$%&'()*+,-./

0430  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f   0123456789:;<=>?

0440  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f   @ABCDEFGHIJKLMNO

0450  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f   PQRSTUVWXYZ[\]^_

0460  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f   `abcdefghijklmno

0470  70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f   pqrstuvwxyz{|}~.

0480  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f   ................

0490  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f   ................

04a0  a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af   ................

04b0  b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf   ................

04c0  c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf   ................

04d0  d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df   ................

04e0  e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef   ................

04f0  f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff   ................

0500  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f   ................

0510  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f   ................

0520  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f    !"#$%&'()*+,-./

0530  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f   0123456789:;<=>?

0540  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f   @ABCDEFGHIJKLMNO

0550  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f   PQRSTUVWXYZ[\]^_

0560  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f   `abcdefghijklmno

0570  70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f   pqrstuvwxyz{|}~.

0580  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f   ................

0590  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f   ................

05a0  a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af   ................

05b0  b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf   ................

05c0  c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf   ................

05d0  d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df   ................

05e0  e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef   ................

05f0  f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff   ................

0600  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f   ................

0610  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f   ................

0620  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f    !"#$%&'()*+,-./

0630  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f   0123456789:;<=>?

0640  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f   @ABCDEFGHIJKLMNO

0650  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f   PQRSTUVWXYZ[\]^_

0660  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f   `abcdefghijklmno

0670  70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f   pqrstuvwxyz{|}~.

0680  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f   ................

0690  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f   ................

06a0  a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af   ................

06b0  b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf   ................

06c0  c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf   ................

06d0  d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df   ................

06e0  e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef   ................

06f0  f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff   ................

0700  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f   ................

0710  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f   ................

0720  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f    !"#$%&'()*+,-./

0730  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f   0123456789:;<=>?

0740  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f   @ABCDEFGHIJKLMNO

0750  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f   PQRSTUVWXYZ[\]^_

0760  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f   `abcdefghijklmno

0770  70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f   pqrstuvwxyz{|}~.

0780  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f   ................

0790  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f   ................

07a0  a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af   ................

07b0  b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf   ................

07c0  c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf   ................

07d0  d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df   ................

07e0  e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef   ................

07f0  f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff   ................

0800  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f   ................

0810  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f   ................

0820  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f    !"#$%&'()*+,-./

0830  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f   0123456789:;<=>?

0840  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f   @ABCDEFGHIJKLMNO

0850  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f   PQRSTUVWXYZ[\]^_

0860  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f   `abcdefghijklmno

0870  70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f   pqrstuvwxyz{|}~.

0880  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f   ................

0890  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f   ................

08a0  a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af   ................

08b0  b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf   ................

08c0  c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf   ................

08d0  d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df   ................

08e0  e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef   ................

08f0  f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff   ................

0900  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f   ................

0910  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f   ................

0920  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f    !"#$%&'()*+,-./

0930  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f   0123456789:;<=>?

0940  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f   @ABCDEFGHIJKLMNO

0950  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f   PQRSTUVWXYZ[\]^_

0960  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f   `abcdefghijklmno

0970  70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f   pqrstuvwxyz{|}~.

0980  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f   ................

0990  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f   ................

09a0  a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af   ................

09b0  b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf   ................

09c0  c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf   ................

09d0  d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df   ................

09e0  e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef   ................

09f0  f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff   ................

0a00  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f   ................

0a10  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f   ................

0a20  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f    !"#$%&'()*+,-./

0a30  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f   0123456789:;<=>?

0a40  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f   @ABCDEFGHIJKLMNO

0a50  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f   PQRSTUVWXYZ[\]^_

0a60  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f   `abcdefghijklmno

0a70  70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f   pqrstuvwxyz{|}~.

0a80  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f   ................

0a90  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f   ................

0aa0  a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af   ................

0ab0  b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf   ................

0ac0  c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf   ................

0ad0  d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df   ................

0ae0  e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef   ................

0af0  f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff   ................

0b00  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f   ................

0b10  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f   ................

0b20  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f    !"#$%&'()*+,-./

0b30  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f   0123456789:;<=>?

0b40  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f   @ABCDEFGHIJKLMNO

0b50  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f   PQRSTUVWXYZ[\]^_

0b60  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f   `abcdefghijklmno

0b70  70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f   pqrstuvwxyz{|}~.

0b80  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f   ................

0b90  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f   ................

0ba0  a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af   ................

0bb0  b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf   ................

0bc0  c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf   ................

0bd0  d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df   ................

0be0  e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef   ................

0bf0  f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff   ................

0c00  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f   ................

0c10  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f   ................

0c20  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f    !"#$%&'()*+,-./

0c30  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f   0123456789:;<=>?

0c40  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f   @ABCDEFGHIJKLMNO

0c50  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f   PQRSTUVWXYZ[\]^_

0c60  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f   `abcdefghijklmno

0c70  70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f   pqrstuvwxyz{|}~.

0c80  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f   ................

0c90  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f   ................

0ca0  a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af   ................

0cb0  b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf   ................

0cc0  c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf   ................

0cd0  d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df   ................

0ce0  e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef   ................

0cf0  f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff   ................

0d00  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f   ................

0d10  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f   ................

0d20  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f    !"#$%&'()*+,-./

0d30  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f   0123456789:;<=>?

0d40  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f   @ABCDEFGHIJKLMNO

0d50  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f   PQRSTUVWXYZ[\]^_

0d60  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f   `abcdefghijklmno

0d70  70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f   pqrstuvwxyz{|}~.

0d80  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f   ................

0d90  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f   ................

0da0  a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af   ................

0db0  b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf   ................

0dc0  c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf   ................

0dd0  d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df   ................

0de0  e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef   ................

0df0  f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff   ................

0e00  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f   ................

0e10  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f   ................

0e20  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f    !"#$%&'()*+,-./

0e30  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f   0123456789:;<=>?

0e40  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f   @ABCDEFGHIJKLMNO

0e50  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f   PQRSTUVWXYZ[\]^_

0e60  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f   `abcdefghijklmno

0e70  70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f   pqrstuvwxyz{|}~.

0e80  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f   ................

0e90  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f   ................

0ea0  a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af   ................

0eb0  b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf   ................

0ec0  c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf   ................

0ed0  d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df   ................

0ee0  e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef   ................

0ef0  f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff   ................

0f00  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f   ................

0f10  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f   ................

0f20  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f    !"#$%&'()*+,-./

0f30  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f   0123456789:;<=>?

0f40  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f   @ABCDEFGHIJKLMNO

0f50  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f   PQRSTUVWXYZ[\]^_

0f60  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f   `abcdefghijklmno

0f70  70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f   pqrstuvwxyz{|}~.

0f80  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f   ................

0f90  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f   ................

0fa0  a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af   ................

0fb0  b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf   ................

0fc0  c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf   ................

0fd0  d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df   ................

0fe0  e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef   ................

0ff0  f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff   ................

1000  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f   ................

1010  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f   ................

1020  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f    !"#$%&'()*+,-./

1030  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f   0123456789:;<=>?

1040  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f   @ABCDEFGHIJKLMNO

1050  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f   PQRSTUVWXYZ[\]^_

1060  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f   `abcdefghijklmno

1070  70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f   pqrstuvwxyz{|}~.

1080  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f   ................

1090  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f   ................

10a0  a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af   ................

10b0  b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf   ................

10c0  c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf   ................

10d0  d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df   ................

10e0  e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef   ................

10f0  f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff   ................

1100  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f   ................

1110  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f   ................

1120  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f    !"#$%&'()*+,-./

1130  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f   0123456789:;<=>?

1140  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f   @ABCDEFGHIJKLMNO

1150  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f   PQRSTUVWXYZ[\]^_

1160  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f   `abcdefghijklmno

1170  70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f   pqrstuvwxyz{|}~.

1180  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f   ................

1190  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f   ................

11a0  a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af   ................

11b0  b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf   ................

11c0  c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf   ................

11d0  d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df   ................

11e0  e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef   ................

11f0  f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff   ................

1200  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f   ................

1210  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f   ................

1220  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f    !"#$%&'()*+,-./

1230  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f   0123456789:;<=>?

1240  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f   @ABCDEFGHIJKLMNO

1250  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f   PQRSTUVWXYZ[\]^_

1260  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f   `abcdefghijklmno

1270  70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f   pqrstuvwxyz{|}~.

1280  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f   ................

1290  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f   ................

12a0  a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af   ................

12b0  b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf   ................

12c0  c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf   ................

12d0  d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df   ................

12e0  e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef   ................

12f0  f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff   ................

1300  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f   ................

1310  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f   ................

1320  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f    !"#$%&'()*+,-./

1330  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f   0123456789:;<=>?

1340  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f   @ABCDEFGHIJKLMNO

1350  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f   PQRSTUVWXYZ[\]^_

1360  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f   `abcdefghijklmno

1370  70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f   pqrstuvwxyz{|}~.

1380  80 81 82 83 84 85 86 87                           ........

Data: 0482045a000000003f2b0800000000001011121314151617...

[Length: 5000]